Labra 2

TTTW0430.7S0V5 Pilvipalvelut

Toni Ahola

Aleksi Ahvenjärvi

Antti Lauttaanaho

Aapo Ratas

Laboratorioharjoitus

11 2017

Tietoverkkotekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelma

- Sisältö

1	Johdanto	5

2	Teoria	5

2.1	Amazon Web Services	5

2.1.1	Amazon EC2	6

2.2	HAProxy	6

2.3	Docker	7

2.4	Contriboard	8

3	Labra 1	8

3.1	HAProxy asennus	12

3.2	Docker virtuaalikone	15

3.3	Docker asennus	16

3.4	.txt -tiedostot	17

3.5	Konttien asennus	18

3.6	Contriboard	21

3.7	HAProxy static	22

3.8	Pohdinta	23

4	Labra 2	24

4.1	Docker Registry ja komponentit	24

4.2	API - kuormantasaus	29

4.3	Tietoturva – Security groups	30

4.4	Ssh hostnamella	31

4.5	Kuormantasaus IO-komponentille	35

4.6	Backup suunnittelu Mongolle	36

4.7	Pohdinta	36

Lähteet	36

Kuviot

﷟HYPERLINK "bookmark://_Toc498956933"	77

Kuvio 2. Security Group	8

Kuvio 3. Saapuvat säännöt	9

Kuvio 4 Lähtevät säännöt	9

Kuvio 5. EC2 hallintapaneeli	9

Kuvio 6. Private keyn luonti	10

Kuvio 7. Privaatin avaimen lisääminen PuTTY:n	11

Kuvio 8. SSH yhteyden luonti virtuaalikoneeseen	11

Kuvio 9. Virtuaalikoneen konsolinäkymä	12

Kuvio 10. Ubuntuserverin päivitys	12

Kuvio 11. HAProxyn asennus	13

Kuvio 12. HAProxyn tilan tarkistus	13

Kuvio 13. HTTP sääntö	13

Kuvio 14. haproxy.cfg	14

Kuvio 15. HAProxyn uudelleen käynnistys	15

Kuvio 16. Sisäverkon koneeseen kirjautuminen	15

Kuvio 17. Virtuaalikoneen päivitys	16

Kuvio 18. Docker asennus 1	16

Kuvio 19. Docker asennus 2	16

Kuvio 20. Docker asennus 3	16

Kuvio 21. Dockerin tilan tarkistus	16

Kuvio 22. API:n envit tiedosto	17

Kuvio 23. IO:n envit tiedosto	17

Kuvio 24. Client:n envit tiedosto	17

Kuvio 25. Mongodb:n asennus	18

Kuvio 26. Redis -kontin asennus	19

Kuvio 27. API -kontin asennus	19

Kuvio 28. IO -kontin asennus	19

Kuvio 29. Client -kontin asennus	20

Kuvio 30. Asennetut kontit	20

Kuvio 31. Contriboardin etusivu	21

Kuvio 32. Contriboard	22

Kuvio 33. Stats -sivun osoitteen ja käyttäjätunnusten määritys	22

Kuvio 34. ACL määritys	23

Kuvio 35. HAProxyn statistiikkasivu	23

Kuvio 36. Koneiden jako	24

Kuvio 37. Certtien luonti	25

Kuvio 38. Registry -kontin luonti	25

Kuvio 39. Certin lisääminen luotetuksi	25

Kuvio 40. Imagen pullaus docker hubista	26

Kuvio 41. Imagen tagaaminen	26

Kuvio 42. Imagen pushaaminen rekisteriin	26

Kuvio 43. id_rsa -tiedoston luonti	27

Kuvio 44. Certin siirto	27

Kuvio 45. Luotettu certti	27

Kuvio 46. /etc/hosts	28

Kuvio 47. Imagen pullaaminen rekisteristä	28

Kuvio 48. Frontend konfiguraatio	29

Kuvio 49. Backend API	29

Kuvio 50. Stats -API	30

Kuvio 51. Security groups	30

Kuvio 52. Yhteys contriboardiin	31

Kuvio 53. Hosts	32

Kuvio 54. Hostname	32

Kuvio 55. Hostname -HaProxy	32

Kuvio 56. Network restart	32

Kuvio 57. SSH hostnamella	33

Kuvio 58. Avain.pem nimen muuttaminen	33

Kuvio 59. Id_rsa -tunnistettu avain	34

Kuvio 60. Id_rsa oikeudet ja ssh yhteys	34

Kuvio 61. Backend WS määrittelyt	35

Kuvio 62. Kuormantasaus 1	35

Kuvio 63. Kuormantasaus 2	36

Johdanto

Labratyö on toteutettu Pilvipalvelut opintojaksolla. Labrassa käytetään Amazonin AWS (Amazon Web Services) pilvilaskenta-alustaa, jossa labratyö toteutetaan. AWS:n palveluna toimii Amazon EC2. Labrassa otetaan käyttöön kaksi Ubuntu virtuaalipalvelinta, joista toiseen asennetaan HAProxy ja toiseen Docker. HAProxy kone konfiguroidaan oikeille asetuksille, jotta se osaa kommunikoida Docker koneella olevien konttien kanssa. Kontit sisältävät Contriboard tuotteen, joka on avoimen lähdekoodin web-pohjainen muistiinpano-ohjelmisto. Labrassa on siis tarkoituksena saada Contriboard toimimaan oikein, ja myös lisänä saada HAProxyn statistiikkasivu toimimaan.

Teoria

Amazon Web Services

AWS on Amazon.com:in tarjoama pilvilaskenta-alusta. AWS:ään kuuluu monia pilvipalvelu -palveluita, joista tunnetuimmat ovat Amazon EC2 (Elastic Computer Cloud) ja Amazon S3 (Simple Storage Service). Pilvipalveluiden hallinnointiin ja luomiseen käytetään AWS-hallintapaneelia, mutta virtuaalikoneiden hallintaan voidaan käyttää Amazonin hallintapaneeelista löytyviä graafisia tai komentorivipohjaisia työvälineitä. Labrassa virtuaalikoneiden hallintaan käytettiin ohjelmaa nimeltä Putty. (Amazon Web Services, 2017.)

AWS:n alusta pohjautuu IaaS (Infrastructure as a Service) pilvipalvelumuotoon, jossa Amazon tarjoaa käyttäjälle ydinpalvelut: laskentateho, levykapasiteetti, tietoverkot, muisti ja käyttöjärjestelmä. Amazonin asiakas voi näin rakentaa itse kokonaisia ympäristöjä AWS:n päälle. Pilvipalvelumuodon raja on vuosien aikana muuttunut, koska heidän palveluistaan löytyy myös PaaS- ja SaaS kategoriaan kuuluvia palveluita.

Amazon EC2

Amazon.com:n EC2 palvelu on keskeinen osa Amazon.com AWS:n pilvilaskenta-alustaa. Käyttäjät ostavat EC2 palvelininstanssin, jonka jälkeen he voivat luoda omia virtuaalikoneita Amazonin pilveen. Palvelininstanssin asentamisen jälkeen virtuaalikoneelle asennetaan käyttöjärjestelmä ja tarvittavat palvelinsovellukset. Eli kun käyttäjä on luonut virtuaalikoneen, hän voi ajaa omia palveluitaan virtuaalikoneessa.

Amazon tarjoaa myös valmiiksi optimoituja Amazon Machine Image (AMI) –levykuvia näille virtuaalikoneille. Valmiita AMI –levykuvia ovat mm. Amazon Linux, Ubuntu Server ja Microsoft Windows Server. Tässä labrassa käytetään juuri Amazonin EC2 palvelua ja valmista Ubuntu Server AMI –levykuvaketta. (Amazon Elastic Compute Cloud, 2017.)

HAProxy

HAProxy eli High Availability Proxy on ilmainen, avoimen lähdekoodin ohjelmisto. HAProxy on erittäin suosittu TCP/HTTP Load Balancer eli kuormantasaaja, ja proxy –palvelin. Sen käytöllä parannetaan palvelinympäristön suorituskykyä ja luotettavuutta. Tämä toteutetaan jakamalla TCP ja HTTP pohjaisten sovelluksien pyyntöjä monille palvelimille. (ks. Kuvio 1.)

HAProxy on myös siksi tehokas, koska se on kirjoitettu C-kielellä. C-kielellä on hyvä maine tehokkaasta ja nopeasta muistin ja prosessorin käytöstä. Korkean tason nettisivut, kuten mm. GitHub, Instagram, Imgur, Twitter ja Reddit käyttävät myös HAProxya. (An Introduction to HAProxy and Load Balancing Concepts, 2014.)

Kuvio 1. HAProxy esitettynä

Docker

Docker on avoin ohjelmistoalusta, jonka avulla ylläpitäjät voivat kehittää, käyttää ja siirtää sovelluksia ja kokonaisia ohjelmistoja konttitenkologian (Container technology) avulla. Dockerin avulla sovellukset voidaan hajauttaa infrastruktuurista, jotta ohjelmistoja voi siirtää nopeasti. Dockerin avulla infrastruktuuria voidaan silti hallita samallalailla kuin hallitsisi sovelluksia.

Ohjelmistojen nopea pakkaaminen, suoritus ja siirtäminen perustuu siis konttiteknologiaan. Kontit ovat eristetyssä ja suojattussa ympäristössä, ja tämän avulla kontit jakavat samanaikaisesti yhteisen isäntäkoneen (Host). Docker toimii siis yhteisen käyttöjärjestelmän päällä. Konttiteknologian avulla ohjelmistoista tehdään kevyitä ja näin ne eivät tarvitse hypervisorin ylimääräistä kuormitusta, vaan pyörivät ja jakavat yhteisen host-koneen kernelin. Eli kontteja voidaan tuottaa enemmän ja tehokkaammin kuin kokonaisia virtuaalikoneita. Kontteja käytetään siis host-koneessa todellisina virtuaalikoneina. (Docker overview, 2017.)

Contriboard

Contriboard on N4S@JAMK projektiryhmän kehittämä reaaliaikainen avoimenlähdekoodin web-pohjainen ja digitaalinen yhteis- ja muistiinpanotyökalu. Tuote on tarkoitettu tabletti- ja työpöytä käyttäjille. Erilaisiset projektiryhmät, tiimit tai vaikka yksityiset henkilöt voivat käyttää sovellusta ja näin helpottaa yhteistä tai yksityistä työntekoaan. Contriboardia kehitetään nykyaikasilla tekniikoilla, ja on näin mahdollista ottaa käyttöön nopeasti ja varmasti. (Nelimarkka P., 2014.)

Labra 1

Ensiksi suunnattiin Amazonin EC2 pilvipalveluun ryhmän omilla tunnuksilla ja luotiin uusi instanssi. Virtuaali koneeksi valittiin Amazonin valmis AMI-levykuvake, Ubuntu Server AMI. Instanssin asennuksessa määritellään paljonko halutaan mm. CPUita tai Memorya käyttöön. Kun tämä oli tehty, luotiin omalle ryhmälle Security Group. (ks. Kuvio 2.) Security Groupin avulla sallitaan sisäverkon saapuvaa ja lähtevää liikennettä. Sallittiin kaikki liikenne, niin tulevalle kuin lähtevälle. Saapuville säänöille lisättiin vielä SSH. Valittiin protokolla TCP ja vakioportti SSH -portti 22. (ks. Kuvio 3. ja 4.) Seuraavaksi voidaan laittaa virtuaalikoneet päälle. (ks. Kuvio 5.)

Kuvio 2. Security Group

Kuvio 3. Saapuvat säännöt

Kuvio 4 Lähtevät säännöt

Kuvio 5. EC2 hallintapaneeli

Seuraavaksi luotiin privaatti avain ryhmälle annetusta julkisesta avaimesta, PuttyGen:n ohjelman avulla. (ks. Kuvio 6.) Privaatin avaimen luonti oli välttämätöntä, jotta päästiin käsiksi ryhmälle tarkoitettuihin Amazonin pilvipalvelussa oleviin virtuaalikoneisiin.

Kuvio 6. Private keyn luonti

Privaatti avain lisätään PuTTYn tietoihin, jonka jälkeen sitä voidaan käyttää SSH yhteyden autentikointiin. (ks. Kuvio 7.)

Kuvio 7. Privaatin avaimen lisääminen PuTTY:n

Nyt SSH-yhteys voidaan luoda virtuaalikoneeseen, jolla on Amazonin antama julkinen IP-osoite. (ks. Kuvio 8.) Onnistuneen yhteyden luonnin jälkeen päästään sisälle virtuaalikoneeseen. (ks. Kuvio 9.)

Kuvio 8. SSH yhteyden luonti virtuaalikoneeseen

Kuvio 9. Virtuaalikoneen konsolinäkymä

HAProxy asennus

Päivitetään Ubuntu Server ja asennetaan HAProxy halutulle virtuaalikoneelle. (ks. Kuvio 10. ja 11.) Tarkistetaan HAProxyn tila systemctl –komennolla jotta voidaan todeta se toimivaksi, ja että HAProxy on käynnissä. (ks. Kuvio 12.)

Kuvio 10. Ubuntuserverin päivitys

Kuvio 11. HAProxyn asennus

Kuvio 12. HAProxyn tilan tarkistus

Luodaan Amazonin web-käyttöliittymässä sääntö, jossa sallitaan kaikki 80 porttiin tuleva http liikenne. (ks. Kuvio 13.)

Kuvio 13. HTTP sääntö

Seuraavaksi tutkitaan HAProxyllä olevaa haproxy.cfg –tiedostoa, joka sijaitsee /etc/haproxy/ polussa. Tiedosto muokataan tarpeen mukaan sopivaksi. Olennaista on kiinnittää huomiota backend API, WS ja Client IP-osoitteiden oikeellisuuteen. (ks. Kuvio 13.) Joihinka tulee toisen (Docker) virtuaalikoneen IP-osoitteet. Kuviossa 13 olevista kommentoiduista (#) keltaisista riveistä ei tarvitse välittää. Nämä on värjätty vahingossa.

Kuvio 14. haproxy.cfg

.cfg -tiedoston muokkaamisen jälkeen HAProxy tulee käynnistää uudelleen ja tarkistaa sen tila. (ks. Kuvio 15.)

Kuvio 15. HAProxyn uudelleen käynnistys

Docker virtuaalikone

Koska virtuaalikone, johon Docker asennetaan, sijaitsee sisäverkossa, täytyy sinne kulkea HAProxy -koneen kautta. (ks. Kuvio 16.) HAProxy koneelta otetaan SSH-yhteys sisäverkossa olevalle koneelle, jolloin se tarvitsee myös private keyn. Labrassa private key -tiedosto on luotu ubuntu -käyttäjän kotikansioon nimellä ”avain.pem”. Lisäksi uusi virtuaalikone päivitetään rutiininomaisesti. (ks. Kuvio 17.)

Kuvio 16. Sisäverkon koneeseen kirjautuminen

Kuvio 17. Virtuaalikoneen päivitys

Docker asennus

Ensiksi asennetaan Docker ja tarkistetaan sen tila. (ks. Kuvio 18.,19.,20. ja 21.)

Kuvio 18. Docker asennus 1

Kuvio 19. Docker asennus 2

Kuvio 20. Docker asennus 3

Kuvio 21. Dockerin tilan tarkistus

.txt -tiedostot

Ennen konttien asennusta tulee jokaiselle Contriboardin kontille luoda tarvittavat envit tiedostot. Tiedostot ovat tavallisia .txt -tiedostoja ja niiden luonnissa tulee kiinnittää huomiota mongodb:n ja redis:n IP -osoitteisiin. Tiedostot sijoitettiin /envit kansioon. Tässä harjoituksessa kaikki kontit asennetaan samalle virtuaalikoneelle, joten IP -osoitteeksi määritetään sen hetkisen virtuaalikoneen osoite. Contriboardin kontteja on yhteensä kolme: api, io ja client. Näille jokaiselle tulee luoda oma envit -tiedosto. (ks. Kuvio 22., 23., ja 24.)

Kuvio 22. API:n envit tiedosto

Kuvio 23. IO:n envit tiedosto

Kuvio 24. Client:n envit tiedosto

Konttien asennus

Tarvittavia kontteja on siis yhteensä viisi: Mongo, Redis, Api, IO ja Client. Jokainen kontti asennetaan yksitellen, jolloin tulee määrittää kaikki kontin asetukset. Jos esimerkiksi kontin envit tiedostoon tehdään muutoksia, on kyseinen kontti pysäytettävä, poistettava ja asennettava uudelleen. Ohessa tarvittavat komennot eri konttien asennuksiin. (ks. Kuvio 25., 26., 27., 28. ja 29.)

Kuvio 25. Mongodb:n asennus

Kuvio 26. Redis -kontin asennus

Kuvio 27. API -kontin asennus

Kuvio 28. IO -kontin asennus

Kuvio 29. Client -kontin asennus

Lopuksi voidaan tarkistaa kaikki asennetut kontit docker ps -komennolla. (ks. Kuvio 30.)

Kuvio 30. Asennetut kontit

Contriboard

Jos konttien asennus onnistui toivotusti, HAProxyn julkiseen IP -osoitteeseen meneminen selaimella ohjaa käyttäjän Contriboard:in. (ks. Kuvio 31.)

Kuvio 31. Contriboardin etusivu

Jos käyttäjä haluaa testata Contriboardia, hänen tulee luoda itselleen tunnukset verkkosivulla, minkä jälkeen hän voi kirjautua sisään. (ks. Kuvio 32.)

Kuvio 32. Contriboard

HAProxy static

Lisäksi harjoituksessa otettiin käyttöön HAProxyn statistiikkasivu, jossa voidaan tarkastella esim. konttien toimintaa. Tätä varten HAProxyn .cfg tiedostoon on tehtävä muutoksia. Ensiksi .cfg tiedostossa määritetään osoite, johon yhdistämällä päästään statistiikkasivuille, sekä  käyttätunnukset sivulle. Pääte voi olla jokin portti tai osoite, tässä työssä se määritettiin olevaksi /stats. (ks. Kuvio 33.)

Kuvio 33. Stats -sivun osoitteen ja käyttäjätunnusten määritys

Seuraavaksi määritetään samassa .cfg tiedostossa access control list sääntö, jotta liikenne /stats sivulle sallitaan. (ks. Kuvio 34.)

Kuvio 34. ACL määritys

Onnistuneen konfigutaation jälkeen /stats sivulle meneminen onnistuu selaimella yhdistämällä HAProxyn julkiseen osoitteeseen. (ks. Kuvio 35.)

Kuvio 35. HAProxyn statistiikkasivu

Pohdinta

Labratyö onnistui hyvin ja kaikki saatiin toimimaan. Kaikki olivat myös labrassa paikalla ja kaikki tekivät oman osansa työstä. HAProxy ja Docker koneet saatiin asennettua ja conffattua oikein ensinmäisellä labra kerralla, ja HAProxyn Static sivu saatiin toisella labra kerralla. Eniten aikaa kului raportin kirjoittamiseen. Vaadittavat teoriat työhön aukaisivat vielä hyvin erikseen labrassa käytettyjä ”komponentteja”, mm. Amazon ja HAProxy.

Ennen labratöitä tehdyt Docker –harjoitukset auttoivat suuresti labratyön suorituksessa. Ainoana poikkeuksena labrassa oli, että koneet laitettiin pyörimään Amazonin pilveen. Niin kuin oikeassa elämässä tehtäisiin. Muuten labra vastasi edellisiä Docker –harjoituksia. Amazonin pilvipalvelu alustaa oli yllättävän helppo käyttää. Kokonaisuudessaan hyvä käytännön labra ja onnistunut sellainen.

Labra 2

Docker Registry ja komponentit

Labran tavoite on asentaa Docker Registry yhdelle koneelle, sekä contriboard toimimaan neljällä koneella. Lisäksi jokaisella koneella vain yksi komponentti, poislukien redis ja mongo, jotka ovat samalla koneella. (Ks. Kuvio 36.)

Kuvio 36. Koneiden jako

Ensinksi luodaan kansio certeille ja luodaan certti. (ks. kuvio 37) Certin luonnissa on tärkeää huomata rekisterin FQDN (tässä tapauksessa rekisteri.zz), joka on oltava joka paikassa sama mm. /etc/hosts -kansiossa.

Kuvio 37. Certtien luonti

Luodaan registry -kontti, joka käyttää juuri luotuja certtejä. (ks. Kuvio 38.)

Kuvio 38. Registry -kontin luonti

Luodaan certs.d ja rekisteri.zz -kansiot docker -kansion alle, johon siirretään luotu certti. Tämä toimenpide tekee certistä luotetun. (ks. Kuvio 39.)

Kuvio 39. Certin lisääminen luotetuksi

Pullataan image rekisterikoneelle docker hubista. (ks. Kuvio 40.)

Kuvio 40. Imagen pullaus docker hubista

Tagataan image, jotta se voidaan pushata oikeaan konttiin/porttiin. (ks. Kuvio 41.)

Kuvio 41. Imagen tagaaminen

Pushataan image rekisteriin. (ks. Kuvio 42.)

Kuvio 42. Imagen pushaaminen rekisteriin

Luodaan id_rsa tiedosto rekisteri koneelle, jotta voidaan siirtää certifikaatti toiselle koneelle. Id_rsa tiedosto on sama kuin koneella, johon otetaan yhteys ulkoverkosta. (ks. Kuvio 43.)

Kuvio 43. id_rsa -tiedoston luonti

Siirretään certti koneelle, johon halutaan pullata imageja rekisteristä. (ks. Kuvio 44.)

Kuvio 44. Certin siirto

Lisätään certti luotettuihin certteihin. (ks. Kuvio 45.)

Kuvio 45. Luotettu certti

Lisätään rekisterikone tunnettuihin hosteihin. (ks. Kuvio 46.)

Kuvio 46. /etc/hosts

Pullataan rekisterissä oleva image. (ks. Kuvio 47.)

Kuvio 47. Imagen pullaaminen rekisteristä

API - kuormantasaus

Kun koneille ollaan asennettu komponentit ja todennettu niiden toimivuus, lisätään kaksi API-konetta, joista toinen samalle koneelle, missä API jo on, ja toinen uudelle koneelle.

Tämän jälkeen suoritetaan kuorman jakoa HaProxylta käsin. Ideana on, että kuorma(liikenne) jaetaan API koneiden kesken. Tämä tapahtuu siten, että muokataan ''/etc/haproxy/haproxy.cfg'' tiedostoa, siten että määritetään molemmat API koneet backend API:iin. (ks. Kuvio 49.)

Käytännössä ensin määrittelemme frontendiin: Jos liikenne = API, niin ohjataan se backend APIin.(ks. Kuvio 49.) Backend API:ssa taas määritetään molempien API koneiden IP, jolloin kuorma jaetaan näiden koneiden välillä.

Kuvio 48. Frontend konfiguraatio

Kuvio 49. Backend API

Tämän jälkeen todennetaan, että kuormantasaus toimii halutulla tavalla. Tähän käytämme haproxyn /stats sivusto, jolta näemme liikenteen serverien välillä.(ks. Kuvio 50.)

Kuvio 50. Stats -API

Nähdään, että molemmat API-koneet ovat käytössä, ja että kuorma jakaantuu niiden välillä.

Tietoturva – Security groups

Muokataan security grouppien asetuksia siten, että vain tarvittava liikenne sallitaan ryhmämme subnetistä, poislukien HaProxy, jolle tulee sallia liikennettä myös muualta.

Luodaan siis seuraavanlaiset säännöt, jolla sallimme liikenteen vain sisäverkosta, ja vain tarvittaviin portteihin. (Ks. Kuvio 51.)

Kuvio 51. Security groups

Todennetaan vielä sääntöjen jälkeen, että yhteys toimii sisäverkossa(Ks. Kuvio 52.)

Kuvio 52. Yhteys contriboardiin

Ssh hostnamella

Seuraavaksi lisättiin proxy koneelle avain, jonka avulla saatiin sshyhteys muihin koneisiin yksinkertaisesti antamalla käsky: '' ssh *koneen nimi* ''.

Ensiksi vaihdettiin docker koneiden hostnamet yksinkertaisimmiksi ''/etc/hosts'' tiedostossa. Tämän avulla hostien muistaminen on helpompaa. Lisäksi koneet nyt tunnistavat, että kyseiset  hostit ovat olemassa. Nimetään koneet mahdollisimman yksinkertaisesti: Esim. API-kone = api , Client-kone = client  ja niin edelleen.(Ks. Kuvio 53-54.)

Kuvio 53. Hosts

Kuvio 54. Hostname

Lisättiin myöskin Haproxylle uudet hostnamet. (ks. Kuvio 55.)

Kuvio 55. Hostname -HaProxy

Seuraavaksi käynnistettiin network.service uudestaan, jotta muutokset tulevat voimaan (Ks. Kuvio 56.)

Kuvio 56. Network restart

Todennettiin, että hostien nimet tulivat voimaan ottamalla yhteys määritettyihin hostnameihin(api). (Ks. Kuvio 57.)

Kuvio 57. SSH hostnamella

Seuraavaksi, jotta saatiin yhteys ilman, että avainta tulee erikseen määritellä, kopioitiin avain.pem tiedosto .ssh/ kansioon ja muutettiin sen nimeksi id_rsa. (Ks. Kuvio 58.)

Kuvio 58. Avain.pem nimen muuttaminen

Tämän jälkeen ''Sudo cat id_rsa >> authorized_keys'' - komennolla lisättiin id_rsa – avain tunnistettujen avainten joukkoon. ( ks. Kuvio 59.)

Kuvio 59. Id_rsa -tunnistettu avain

Lisäksi muutettiin id_rsa:n oikeudet jotta ssh yhteyttä luodessa avain voidaan lukea ja todentaa yhteys. Yhdistetään IO koneelle ja huomataan että yhdistäminen toimii. (Ks.Kuvio 60.)

Kuvio 60. Id_rsa oikeudet ja ssh yhteys

Kuormantasaus IO-komponentille

Tässä osiossa tarkoituksena on asentaa jollekkin koneelle toinen IO-kontti ja suorittaa kuormantasaus näiden välillä. IO:lle juttelu tapahtuu websockettia, eli tilallista yhteyttä käyttäen. Käytännössä tämä toimii siten, että yhden asiakkaan kaikki yhteydet päätyvät samalle koneelle, mutta useamman asiakkaan yhteydet jakaantuvat eri koneiden välillä.

Muokataan siis taas HaProxyn conffi tiedostoa " /etc/haproxy/haproxy.cfg"

Backend WS kohtaan lisätään uuden IO-koneen osoite, sekä määritellään kuormantasauksen tyyppi. (ks. Kuvio 61.)

Kuvio 61. Backend WS määrittelyt

Todennetaan kuormantasausta: Ensiksi kaikki liikenne näkyy WebSocket1 koneella.(Ks.Kuvio 62.)

Kuvio 62. Kuormantasaus 1

Nyt kuitenkin, kun otamme yhteyden Contriboardiin toiselta koneelta, näemmä kuinka kuorma tasaantuu molempien WebSockettien välillä.(Ks.Kuvio 62.)

Kuvio 63. Kuormantasaus 2

Backup suunnittelu Mongolle

Backup toteutetaan erilaisilla skripteillä ja erillisellä backup koneella, johon backupit säilötään. Skriptit ovat ohjelmoitu ajamaan seuraavia käskyjä. Ensimmäisellä skriptillä paikallisella koneella ajetaan docker commit -p container-ID backup-name. Käsky tekee kontista snapshotin ja tämä ajastetaan ajamaan itsensä kerrasta kahteen päivässä. Jotta snapshotin voisi ottaa tästä paikalliselta koneelta backup koneelle pitää siitä tehdä .tar tiedosto. Skripti tekee kontista .tar tiedoston seuraavalla käskyllä docker save -o backup-name.tar backup-name. Backup koneella oleva skripti hakee .tar backupit käyttäen rsync tai scp komentoa. Näin kontit ovat kahdennettuna, jolloin tietokanta kestää yhden docker -koneen hajoamisen. (Mathews R, 2016.)

Pohdinta

Docker ja HaProxy olivat tuttuja labra 1 jäljiltä. Konttien järjesteleminen kone kohtaisesti (yksi kontti per kone) ei ollut vaikeaa. Myöskin API kontin kahdennus ja security grouppien määrittely onnistui lähes vaivattomasti. Ensimmäinen mietinnän paikka tulikin ssh-yhteyden luomisessa aliverkon koneille pelkällä hostnamella, mutta noin tunnin googlailun ja tutkiskelun jälkeen homma saatiin toimimaan. Seuraavan päänvaivan loi IO-kontin kahdennus; tilallisen yhteyden kahdennus oli uusi juttu kaikille (niin kuin pitikin), mutta onneksi Viinikanojan opinnäytetyöstä saatiin hyviä vinkkejä ja tehtävä saatiin suoritettua (pienten mutkien kautta). Viimeisimmäksi jätetty registry oli ehkä vaikein osa koko työtä. Suoraa ohjetta oli vaikea löytää mistään, mutta muutaman ohjeen ristiinlukeminen tuotti toivotun lopputuloksen. Samalla registryn luonnissa tuli kerrattua certtien luontia ja käyttöä. Kaiken kaikkiaan labrasta jäi hyvä maku suuhun ja työ saatiin valmiiksi.

- Lähteet

Amazon AWS. 2017. Amazon AWS nettisivu. Viitattu 16.10.2017 https://aws.amazon.com/what-is-aws/

Amazon Elastic Compute Cloud. 2017. Wikipedia –artikkeli Amazonin EC2 palvelusta. Viittattu 17.10.2017 https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Elastic_Compute_Cloud

Amazon Web Services. 2017. Wikipedia –artikkeli Amazonin pilvipalveluista. Viitattu 16.10.2017. https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Web_Services

An Introduction to HAProxy and Load Balancing Concepts. 2014. DigitalOcean artikkeli HAProxysta ja kuormantasauksesta. Viitattu 17.10.2017 https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-haproxy-and-load-balancing-concepts

Docker overview. 2017. Docs Docker nettisivu. Viitattu 18.10.2017 https://docs.docker.com/engine/docker-overview/

Mathews R. 2016. Artikkeli Docker backupien teosta. Viitattu 20.11.2017 https://bobcares.com/blog/docker-backup/

Nelimarkka P. 2014. Artikkeli Contriboardista GitHub nettisivulla. Viitattu 18.10.2017 https://github.com/N4SJAMK/teamboard-meta/wiki/about-product